泉州市市级政府采购

货物项目

招 标 文 件

招标编号:FJSJX2014323

项目名称:泉州师范学院物信学院电磁屏蔽系统等设备

及服务采购项目

采 购 人：泉州师范学院

招标代理机构：福建省景鑫招标代理服务有限公司

- 二〇一四年十二月

- 目   录

第一章    投标邀请 …………………………………………………………………2-5

一、 投标邀请函 ……………………………………………………………………2-3

二、 招标货物一览表 ……………………………………………………………4-5

第二章    招标内容及要求   ……………………………………………………6-23

招标内容及要求 …………………………………………………………………6-23

第三章    投标人须知  …………………………………………………………24-40

投标人须知前附表 ………………………………………………………………24-25

一、 说明 ……………………………………………………………………………26

二、 招标文件 ……………………………………………………………………26-27

三、投标文件的编写 ……………………………………………………………27-30

四、投标文件的提交    …………………………………………………………30-31

五、 投标文件的评估和比较 ……………………………………………………31-41

六、定标和签订合同  ………………………………………………………………41

第四章    福建省省级政府采购合同 ……………………………………………42-45

福建省省级政府采购合同（参考文本）…………………………………………42-45

- 投标文件相关格式 ……………………………………………………46-67

注：本招标文件共 68页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自购买招标文件之日起三日内向福建省景鑫招标代理服务有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章  投标邀请

一、投标邀请函

福建省景鑫招标代理服务有限公司受泉州师范学院委托，对泉州师范学院物信学院电磁屏蔽系统等设备及服务采购项目的下述货物和服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：FJSJX2014323

2、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表

3、招标文件购买时间：2015年 2 月 5 日至 2015 年 3月 2 日每天8:30～12:00时，14:30～17:00时 (北京时间，下同) 。凡有意参加的投标人可按下述地址到福建省景鑫招标代理服务有限公司购买招标文件，招标文件纸质版售价100元人民币（不含电子版）售后不退。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费。招标文件电子版可登陆泉州市政府采购网（http://zfcg.fjqz.gov.cn）采购公告栏下载本项目的招标文件。

4、发售招标文件地址：泉州市丰泽区云鹿路西侧鑫源麦德龙国贸商城A区5-507

5、投标人的资格要求：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定条件：

①具有独立承担民事责任能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标人近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚。

（3）投标人应具有本次招标货物或服务的经营范围；投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定。

（4）投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内(落款时间在截止开标时间2个月内)没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

（5）本项目不接受联合体投标。

（6）本次采购项目合同包1的预算审核价为1117000.00 元，超过预算审核价的投标为无效投标。

※根据上述资格要求，投标人须提供的资格证明文件详见本招标文件《第三章 投标人须知》10.2。

6、采购单位联系人毛老师  、杨老师   电话：0595-22919532、22917081

7、投标截止时间：投标文件应于2015年 3月 4日上午9：30时止（北京时间）之前提交到泉州市丰泽区云鹿路西侧鑫源麦德龙国贸商城A区5-507景鑫代理处，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

8、开标时间：2015年 3月 4日上午9：30时

9、开标地点: 泉州市丰泽区云鹿路西侧鑫源麦德龙国贸商城A区5-507

10、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，口头质疑不予接受。

公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。

11、以上如有变更，福建省景鑫招标代理服务有限公司会通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn），泉州政府采购网（http://zfcg.fjqz.gov.cn）上公布，不作另行通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

招标代理机构：福建省景鑫招标代理服务有限公司

地  址：泉州市丰泽区云鹿路西侧鑫源麦德龙国贸商城A区5-507

邮  编：362000

电  话：0595-22192139

传  真：0595-22186139

联系人：刘小燕、刘燕珍

电子信箱：jingxin_87555700@126 .com

开户名：福建省景鑫招标代理服务有限公司

开户行：福州交通银行三山支行

帐  号：351008020018000665537

二、招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 系统连接用电缆 及转接器 | BNC、点对点网线、串口线、连接电缆、N型测试电缆、转接器等(根据实际需求增减) | 1套 |
|  | 2 | 射频低损耗电缆 | 频率：0.80-20GHz | 1套 |
|  | 3 | 标准增益喇叭天线 | 频率：12.4～18GHz，增益20dB，SMA | 2只 |
|  | 4 | 标准增益喇叭天线 | 频率：18～26.5GHz，增益20dB，SMA | 2只 |
|  | 5 | 接收转台（四轴）与转台控制器 （含发射支架） | 定制/具体参数详见招标文件第二章“招标内容及要求”。 | 1套 |
|  | 6 | 旋转关节 | 承受功率高、插入损耗小、宽带设计、旋转起伏（WOW）小、隔离度高、相位跟踪小/具体参数详见招标文件第二章“招标内容及要求”。 | 1套 |
|  | 7 | 系统集成 | 设计费 | 1套 |
|  |  |  | 运输费 | 1套 |
|  |  |  | 培训费 | 1套 |
|  |  |  | 安装调试费 根据用户需求完成远场测试方案、屏蔽房、暗室建设，转台等运动机构安装调试以及全系统集成等完善的服务（将原有天线测试系统集成到新建微波暗室中），实现真正的交钥匙工程。 | 1套 |
|  | 8 | 系统控制软件 （升级费） | 定制（对整个系统的操作流程实现自动化，含对仪器仪表操作，对转台控制，协调系统实时精确采集数据，存储并进行简单参数分析。）/具体参数详见招标文件第二章“招标内容及要求”。 | 1套 |
|  | 9 | 系统分析软件 （升级费） | 定制（能够准确、高效的完成800MHz～26.5GHz频段内各类型天线的方向图、增益、前后比、旁瓣电平、零深、波瓣宽度、轴比、极化特性、极化隔离度、相位中心等天线性能测试）/具体参数详见招标文件第二章“招标内容及要求”。 | 1套 |
|  | 10 | 暗室环境改造 | 暗室屏蔽壳体、手动屏蔽门、波导通风窗、信号转接板、高性能吸波材料尖劈、滤波器、视频监控系统、消防报警系统、照明系统、运输及施工/具体参数详见招标文件第二章“招标内容及要求”。 | 1套 |
|  | 11 | 电磁屏蔽系统 | 屏蔽体材料及施工、配电系统/具体参数详见招标文件第二章“招标内容及要求”。 | 1套 |

注：

1、投标人可按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本项目未办理进口审批手续，不允许进口产品参与投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

3、交货地点：采购单位指定地点。

4、交货时间：合同签定后60个日历日内交货并安装调试完毕、交付使用。

5、投标人在投标前可提前联系采购人至现场勘察并根据勘察结果作出合理判断。勘察地点：  千墅204    。投标人领取投标文件后如需现场勘查，请提前与采购人联系，现场联系人： 周伯萌  ，联系电话： 13799858883  ，投标人如未现场勘查，将视为默认现场的实际情况。

6、投标人在领取中标通知书前需提供投标时提供的符合性条款或商务技术分项涉及证明资料原件给采购单位复核。中标供应商凭采购单位确认核对全部原件的通知单，领取中标通知书。中标人无法提供原件复核的，按提供虚假材料谋取中标的情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该供应商投标为无效投标。出现提供虚假材料谋取中标情形的，本次政府采购活动将报经政府采购监督管理部门同意，顺延确定中标人或重新招标。

第二章  招标内容及要求

一、项目要求：

投标方必须保证参与投标的货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货。

二、微波暗室天线测试系统建造方案基本技术参数及要求

（一）、微波暗室建设需求

1、暗室尺寸及基本结构（结构形式：钢板拼装式屏蔽体）

用作微波暗室的屏蔽室，在按国家标准、国家军用标准对产品性能进行测试时，能有效的防止屏蔽暗室外部电磁波的干扰和暗室内部微波信号的向外泄漏。

微波暗室的布局示意图如下所示：

1.1、微波暗室壳体尺寸：7.0m(长)×3.9m(宽)×3.2m(高)

1.2、微波暗室由屏蔽主体、吸波材料、天线、转台和控制系统等组成。

2、技术要求

2.1、工作频段：800MHz～26.5GHz。

2.2、屏蔽效能

按国家GB12190-90标准测试屏蔽指标满足GJBz-20219-94C级

| 衰减/场型 | 平面波 | 微波 |
| --- | --- | --- |
| 频率 | 800MHz—3GHz | 3GHz—26.5GHz |
| 衰减 | ＞100dB | ＞90dB |

3、暗室屏蔽工程设计方案

3.1、设计施工依据

- GJB20219-94《军用屏蔽机房通用技术要求检测》

- GB12190-90 《高性能屏蔽室屏蔽效能测量方法》

- GJB2926-97《电磁兼容性测试实验室认可要求》

- GB 3785 《声级计的电、声性能及测试方法》

- GB/T 3222-94《声学 环境噪声测量方法》

- GB50205-95《钢结构结构施工质量验收规范》

- GB50169—92《接地装置施工及验收规范	》

- SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

3.2、屏蔽室制作工艺

3.2.1、计算机、通信机及电子设备在正常工作时会产生一定强度的电磁波，该电磁波可能会对其它设备产生干扰或被专用设备所接收，以窃取其工作内容。同时，这些电子设备也需要在小于一定强度的电磁环境下保证其正常工作。

3.2.2、屏蔽就是用金属板体（金属网）制成六面体，将电磁波限制在一定的空间范围内使其场的能量从一面传到另一面受到很大的衰减。

3.2.3、屏蔽室就是利用其屏蔽的原理，用金属材料制成一个六面体房间，由于金属板（网）对入射电磁波的吸收损耗、界面反射损耗和板内反射损耗，使其电磁波的能量大大的减弱，而使屏蔽室产生屏蔽作用。

3.2.4、屏蔽主体工艺

- 屏蔽室外尺寸：7.0 m ×3.9m×3.2m；

- 板体是由δ=2.0mm厚的冷轧钢板经过500T油压机一次性模压制成单元模块，镀锌静电喷塑后通过M8镀锌螺栓、螺母、垫片及导电衬垫组装而成；

- 喷塑表面为淡灰色；

- 壳体与地面之间做绝缘处理；

- 这种拼装式屏蔽室组装和拆卸工艺性强，利于用户搬迁和扩建。

3.3、屏蔽室技术指标设计

3.3.1屏蔽体的有效性用屏蔽效能来度量

屏蔽效能是没有屏蔽时空间某个位置的场强E1与有屏蔽时该位置的场强E2的比值，它表征了屏蔽体对电磁波的衰减程度。用于电磁相容目的的屏蔽体通常能将电磁波的强度衰减到原来的百分之一至百万分之一，因此通常用分贝来表述屏蔽效能，屏蔽效能的定义公式为：  SE = 20 lg ( E1/ E2 ) (dB)

定义式只能测试屏蔽材料的屏蔽效能，而无法确定应该使用什么材料做屏蔽体。要确定使用什么材料制造屏蔽体，需要知道材料的屏蔽效能与材料的什么特性参数有关。

工程中实用的表征材料屏蔽效能的公式为： SE = A + R (dB)

式中的A称为屏蔽材料的吸收损耗，是电磁波在屏蔽材料中传播时发生的，计算公式为：

A=3.34t（fμrσr） 　　(dB)

t = 材料的厚度，μr = 材料的磁导率，σr = 材料的电导率，对于特定的材料，这些都是已知的。f = 被屏蔽电磁波的频率。

式中的R称为屏蔽材料的反射损耗，是当电磁波入射到不同媒质的分界面时发生的，计算公式为：

R=20lg（ZW/ZS） 　　　(dB)

式中，Zw=电磁波的波阻抗，Zs=屏蔽材料的特性阻抗。

3.3.2、孔洞和缝隙的电磁泄漏与对策

当电磁波入射到一个孔洞时，其作用相当于一个偶极天线，当孔洞的长度达到λ/2时，其辐射效率最高（与孔洞的宽度无关），也就是说，它可以将激励孔洞的全部能量辐射出去。

对于一个厚度为0材料上的孔洞，在远场区中，最坏情况下（造成最大泄漏的极化方向）的屏蔽效能（实际情况下屏蔽效能可能会更大一些）计算公式为：

SE=100 - 20lgL - 20lg f + 20lg [1 + 2.3lg(L/H)] (dB)

若 L ≥λ/2，SE = 0 (dB)

式中各量：L = 缝隙的长度（mm），H = 缝隙的宽度（mm），f = 入射电磁波的频率（MHz）。

在近场区，孔洞的泄漏还与辐射源的特性有关。当辐射源是电场源时，孔洞的泄漏比远场时小（屏蔽效能高），而当辐射源是磁场源时，孔洞的泄漏比远场时要大（屏蔽效能低）。近场区，孔洞的电磁屏蔽计算公式为：

若ZC >（7.9/D•f）：

SE = 48 + 20lg ZC - 20lgL•f+ 20lg [1 + 2.3lg (L/H) ]

若Zc<（7.9/D•f）：

SE = 20lg [ (D/L) + 20lg (1 + 2.3lg (L/H) )

式中：Zc=辐射源电路的阻抗（Ω），D = 孔洞到辐射源的距离（m）,L、H = 孔洞长、宽（mm）， f = 电磁波的频率（MHz）。

一般情况下，屏蔽室上不同部分的结合处不可能完全接触，只能在某些点接触上，这构成了一个孔洞数组。缝隙是造成屏蔽机箱屏蔽效能降级的主要原因之一。减小缝隙泄漏的方法有：增加导电接触点、减小缝隙的宽度，例如使用机械加工的手段（如用铣床加工接触表面）来增加接触面的平整度，增加紧固件（螺钉、铆钉）的密度；加大两块金属板之间的重迭面积。

3.3.3、穿过屏蔽体的导体的处理

3.3.3.1、对于传输频率较低的信号的电缆，在电缆的埠处使用低通滤波器，滤除电缆上不必要的高频频率成分，减小电缆产生的电磁辐射（因为高频电流最容易辐射）。这同样也能防止电缆上感应到的环境噪声传进设备内的电路。

3.3.3.2、对于传输频率较高的信号的电缆，低通滤波器可能会导致信号失真，这时只能采用屏蔽的方法。但要注意屏蔽电缆的屏蔽层要360°搭接。

3.3.3.3、在电缆埠安装低通滤波器有两个方法

a）安装在线路板上，这种方法的优点是经济，缺点是高频滤波效果欠佳。显然，这个缺点对于这种用途的滤波器是十分致命的，因为，我们使用滤波器的目的就是滤除容易导致辐射的高频信号，或者空间的高频电磁波在电缆上感应的电流。

b）安装在面板上，这种滤波器直接安装在屏蔽机箱的金属面板上，如馈通滤波器、滤波数组板、滤波连接器等。由于直接安装在金属面板上，滤波器的输入、输出之间完全隔离，接地良好，导线上的干扰在机箱埠上被滤除，因此滤波效果十分理想。缺点是安装需要一定的结构配合，这必须在设计初期进行考虑。

4、屏蔽室组成

4.1、屏蔽壳体（可拆卸拼装式）

4.1.1、壳体与地面之间进行绝缘处理，屏蔽体颜色【象牙白】，钢板之间亚光处理。

4.1.2、六面板体是由δ=2.0mm冷轧钢板制成单元模块，镀锌表面喷塑后通过M8螺栓、螺母、垫片及导电衬垫及加强筋组装而成。内壳体面安装15mm厚防火板作吸波材料基面。

4.1.3、地面采用20mm厚防火板

4.1.4、地面承重要求：≥2000kg/m²。

4.1.5、所有屏蔽板表面平直、整洁，内表面不得有划伤，磕碰等损伤。

4.1.6、壳体外表面需进行防锈处理。

4.2、屏蔽门：采用防尘凹槽并具有良好的隔音效果，门框以及板面经过喷塑装饰处理，所采用材料无毒无害，安全可靠，门内安装机械锁，并带有高强度把手。屏蔽簧片由铍青铜合金制作成指形，具有接合压力小，形变范围大，低频段和高频段屏蔽性能优异。门整体重量轻，启闭灵活方便，并且安装方式灵活。

4.2.1暗室装有手动门一扇，门洞尺寸为1.0m*2.0m。

4.2.2刀锋机构：保证频率范围800MHz－26.5GHz时的屏蔽效能等同于屏蔽室的屏蔽效能。

4.3、屏蔽室配电系统

4.3.1、屏蔽室内设备电源采用低泄漏电流的电源滤波器，插入衰减能力与屏蔽室综合效能一致。电源滤波器测试标准符合：MIL-STD-200A。

4.3.2、屏蔽室的强电均采用机房专用滤波器引入屏蔽室

4.3.3、电源滤波器应集中安装，滤波器前端不能有过流保护装置但可设置超载保护装置。

4.3.4、负荷总用电量及电源进线类别: 室内设备用电， 空调，照明及辅助用电，机房扩展备分用电。

4.3.5、为保障各种设备的用电安全，屏蔽室外制作一个电控箱作该机房的电源总控，内设空气开关，熔断器，指示灯，端按钮、接地线柱等。电控箱规格按实际配置情况定作。

4.3.6、滤波器

a）所采用的屏蔽设备类电源滤波器的特点是在保证高的插入损耗的同时，泄漏电流小（可达mA级）、且电压降可小于1V。

b）插入损耗：插入损耗（IL）是滤波器插入电路之前和插入之后，在电路终端所测得的电压之比，为了测试于计算的方便，令源阻抗和负载阻抗等于50欧姆，电压表达式：

IL=20log10（V1/2V2）

c）泄漏电流：泄漏电流时之滤波器通电时，在额定电压下，相线和中线经外壳流过底线的交流电流，它主要由接地电容器引起，并非绝缘不良造成，选用Y电容器时已对安全性做了充分考虑。

d）该系列电源滤波器的泄漏电流为mA级，压降<1%，在14KHz到18GHz频率范围内，插入损耗达10。

4.4、通风波导窗：屏蔽室进出风采用换气机通过截止波导窗实现通风目的，在屏蔽壳体预定部位预留安装通风截止波导窗的孔口。波导窗装有连接法兰，用于暖气或冷气管道连接，波导窗规格：300×300×50mm，截止频率：18GHz ，屏蔽效能：14KHz—20GHz≥100dB。

4.4.1、安装4个波导通风口尺寸为300mm×300mm×50mm。

4.4.2、波导截止频率：26.5GHz

4.5、信号转接接口板

4.5.1、600mm×300mm接头板：1个；

4.5.2、穿墙导波管，波导孔直径φ20mm，两边装配有可旋转的盖子。

4.6、暗室内电缆沟（1套）

4.6.1、暗室内的电源线、信号线及其它电缆必须走电缆沟；

4.6.2、电缆沟的截面尺寸不小于300mm×300mm（W×H），长度根据实际需要确定。

4.7、照明灯箱

暗室照明首先应满足实验区域必要的照度，并且不能对暗室性能指标尤其是静区指标产生较大的影响，而且暗室内壁布满了吸波材料，对消防要求也较高，所以暗室大厅内采用卤素灯照明。暗室内照明距地面0.8m处照度不小于100LX勒克斯；测试区域不小于150 Lx勒克斯。具体安装数量以实际安装为准。

4.8、电视监控系统：提供并安装一套高性能彩色监控系统一套

包含：彩色摄像机1只、17"的液晶显示器1台、硬盘录像机1台、附件1套等。

4.9、独立火灾报警系统（1套）

采用空气采样报警系统。

4.10、双工语音对讲系统

用于暗室和控制室之间的通话，在暗室和控制室内分别配有麦克风和喇叭。

4.11、接地系统（1套）

接地电阻要求小于1欧姆。

4.12、使用寿命：屏蔽系统的使用寿命达到20年以上。

5、屏蔽工程配置单

| 序号 | 内 容 | 型号规格 | 尺 寸(米) | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗室屏蔽壳体 |  | 7.0*3.9*3.2m | 1套 | 拼装式结构，屏蔽体颜色【象牙白】，钢板之间亚光处理。 |
| 2 | 屏蔽门 | 旋转插刀式 | 1×2m | 1套 | 手动 |
| 3 | 波导通风窗 | 六角型波导孔 | 300×300×50mm | 4只 |  |
| 4 | 信号转接板 |  | 300×600mm | 1只 | 含信号转接件 |
| 5 | 信号滤波器 | PLF-200(D) |  | 1只 |  |
| 6 | 消防报警滤波器 |  |  | 1只 |  |
| 7 | 电源滤波器 | PLF2-30(D) | 600×180×150mm | 2只 |  |
| 8 | 电气配置及管线 |  |  | 1套 | 配电箱、插座等 |
| 9 | 彩色监控系统 |  |  | 1套 | 摄像机1台,彩监,控制器等 |
| 10 | 消防报警屏蔽处理 |  |  | 1套 | 独立烟感声光报警系统 |

6、微波暗室屏蔽室设计及建设方案要求

6.1、根据暗室功能及性能指标要求给出屏蔽室设计方案，方案内容应包括：

6.1.1、屏蔽室的设计依据，如规范、标准等。

6.1.2、屏蔽室的设计原理、实现方式等，分析说明如何保证屏蔽室的各项电性能和物理性能指标要求。

6.2、提供与屏蔽室设计方案相对应的屏蔽室建设方案，方案内容应包括：

6.2.1、施工组织总体目标。

6.2.2、项目管理内容。

6.2.3、项目建设具体实施内容，建设内容、人员，进度、质量管理、安全施工保障措施等施工计划。

6.3、保障能力与售后服务。

（二）、吸波材料需求

性能优良的暗室在其静区内主要是辐射源的直达波，可以忽略暗室六面产生的反射波，从而使暗室达到模拟自由空间的目的。吸波材料的作用是降低电磁辐射源在暗室中各个面上的反射率，使各个面上的反射波功率小到在暗室静区范围内不影响试验所要求的精度。因此，吸波材料是保证电波暗室技术性能的主要材料，其电性能对暗室的静区特性起着决定性作用，物理性能也直接影响着暗室的结构和安全使用。

1、暗室静区指标

1.1 静区尺寸：

| 频率（f,GHz) | 静区直径（m) |
| --- | --- |
| 0.4 | 0.8 |
| 0.8 | 0.7 |
| 3 | 0.5 |
| 10 | 0.25 |
| 18 | 0.2 |

1.2、静区反射电平：<-30dB@ 0.8GHz

<-40dB@ 3GHz

<-45dB@ 10GHz

<-50dB@ 18GHz

<-50dB@ 26GHz

1.3、交叉极化特性：<-25dB

多路经损耗：  ±0.25dB

场强幅度均匀性：≤±0.25dB（横向幅值）；≤±2.0dB（纵向幅值）。

2、吸波材料技术要求

2.1吸波材料用途

该批吸波材料主要用于买方微波暗室的顶棚、地面及墙壁的铺放和粘贴，以获得测试需要的安静电磁测试环境。

2.2吸波材料一般要求

2.2.1吸波材料物理性能

泡沫角锥四棱锥外形整齐一致、美观洁净，外表面为浅蓝色，颜色均匀，材料一致性好。使用温度-50~+80℃，短时100℃。功率容量>1kw/m2。泡沫角锥柔软，弯曲后可回弹，抗机械挤压能力强，不易变形。无掉渣、表面漆无脱落。

2.2.2吸波材料尺寸要求

材料尺寸误差小于3mm，重量误差小于5%。

2.2.3吸波材料消防阻燃性能

2.2.3.1产品满足美国海军试验室报告NRL8093（1977）试验Ⅰ耐电压、试验Ⅱ火焰点燃和传播的难易、试验Ⅲ阴燃试验的要求；

2.2.3.2氧指数大于28；

2.2.3.3通过火灾模拟试验；

2.2.3.4泡沫角锥阻燃性能良好，燃烧实验不起明火

2.2.4、吸波材料环保性能

SA性角锥环保性能良好，所用原材料符合环保要求，主要化学成分无有毒物质，无挥发性，不释放有毒有害物质。符合欧盟ROSH六项指标要求，不含重金属和其他有毒物质，材料本身经过国家GB18580-2001标准甲醛含量标准测试，符合E1限量值。所建微波暗室室内空气低于GB/T18883－2002标准限量。

2.2.5、吸波材料耐候性能

工作温度-50℃～＋100℃，功率容量为1kW/㎡。

2.2.6、吸波材料使用寿命

吸波材料长期使用锥尖无明显下垂、性能不下降，使用期大于10年。

2.2.7、吸波材料安装

采用粘度好无异味的环保型胶，可喷可刷，涂在屏蔽体表面，然后将吸波材料按照线的尺寸由顶棚、侧墙、地面自上而下粘贴。这种安装方式最大特点是此胶粘剂环保无毒，气味小，且分布均匀粘度强，使锥体与屏蔽体粘贴紧密，保证了暗室安装的整齐、美观和高性能。同时方便快捷，保证工期，安装结束后即可投入使用。暗室内吸波材料安装水平的好坏将直接关系到暗室的整体美观及性能。

2.3、电性能

SA型泡沫角锥吸波材料由聚氨酯软泡沫浸渍碳黑制成，在较宽频率范围内具有良好的垂直入射、斜入射、散射和透射衰减性能。当材料厚度和工作波长之比d/λ为0.4、1、2.5和8时，垂直入射的反射率RW分别达到-20、-30、-40和-50dB。斜入射一般在入射角30°内，RW变化不大，60°时RW比垂直入射时高10~15dB。其散射电平也很低。

电性能均经过北京航天207所、北京航空航天大学、以及国外第三方检测机构的测试。

| 型号 | 厚度（mm） | 在一定频率范围（GHz）下垂直入射的最大反射率（-dB） |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 10 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |  |
| SA-300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 35 | 20 | 10 |  |  | 500×500 |
| SA-500 | 500 | 50 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 17 |  | 500×500 |
| SA-700 | 700 | 50 | 50 | 50 | 43 | 30 | 25 | 20 | 17 | 250×500 |
| SA-800 | 800 | 50 | 50 | 50 | 45 | 30 | 30 | 20 | 17 | 250×500 |
| SA-1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 334×334 |

3、暗室吸波材料的布置（具体数量请在投标书中详细列出，尺寸、数量等）

3.1、后墙（主反射区）：

对于角锥型泡沫吸收材料，当材料厚度与入射波波长之比d/λ=0.25、1、2.5. 8时,其垂直入射的反射衰减分别为：-20dB、-30dB、-40dB、-50dB,(当然材料实际的测试指标在5G以上则可达-55dB,在10G以上则可达-60dB)。后墙为主反射区，对静区性能影响最重要，采用500mm高角锥SA-500型吸波材料满足静区性能；

3.2、前墙：采用300mm高角锥SA300型吸波材料。

3.3、菲尼涅尔区：天棚、地面、两侧墙，每个墙面地带划分出3m*1.5m区域铺设500mm高角锥，SA-500型号吸波材料。

3.4、拐角处：平板型拐角材料与斜劈型吸波材料结合（见图示）；

3.5、地面走道：从发射天线到接收天线，延伸到门的位置，采用过道平板型材料形成走道，走道宽度为500毫米，以便于人员和测试设备进出暗室。采用300mm高平板走道材料WW-300；多层平板型走道材料，轻质，便于移动；可承受200kg/m2，稳定性强。

3.6、门上材料：采用耐磨损的SPT-220材料。

4、微波暗室设计及建设方案要求

4.1、根据静区指标要求给出暗室内吸波材料铺设布局设计（包括扫描架的吸波处理）。

4.2、详细给出暗室静区指标的分析与计算结果。

4.3、给出暗室各部位在法向和主要斜入射角的方向对吸波材料的性能要求。

4.4、给出全部所用吸波材料规格、辅件及布局位置。

4.5、结合暗室性能给出灯具类型、数量及安装位置，并给出灯口处吸波材料的详细设计和安装方式。

4.6、结合暗室性能给出通风窗处吸波材料的详细设计和安装方式。

4.7、给出视频监控、消防的详细设计和安装方式。

4.8、给出转角、走道、屏蔽门等处吸波材料的处理方式。

4.9、参照标准吸波材料电性能要求，提供0.8GHz～26.5GHz所需种类吸波材料电性能指标第三方测试报告。

4.10、提供需现场抽检的主要型号材料的阻燃性能测试报告。

4.11、提供标准吸波材料价格、安装、运输、测试等费用的明细表。

4.12、提供标准吸波材料生产设施及实验室测试设施介绍和图片。

4.13、提供所用吸波材料氧指数测试报告。

4.14、提供吸波材料耐功率测试报告（同种材料一份）。

4.15、提供暗室吸波工程建设的施工计划，包括建设项目、进度、周期、质量管理、安全等方面内容。

4.16、明确卖方所能提供的售后服务范围、周期及费用等内容。

（三）、接收转台（四轴）与转台控制器（数量：一套）

1、技术要求

1.1、结构形式：四轴转台

1.2、任务载荷：极化轴距离转动面150mm处最大负载15Kg；

转台示意图

1.3、运行速度：

方位最大速度：大于5度/秒

方位最小速度：大于0.5度/秒

极化最大速度：大于30度/秒

极化轴最小速度：大于0.5度/秒

1.4、行程：

极化角度范围：0~360度（可连续旋转）

方位角度范围：±180度

X轴行程：±200mm

Y轴行程：±200mm

1.5、转台达位精度：

方位轴、极化轴：0.5°

X轴、Y轴：0.1mm

1.6、台面尺寸：

下方位：大于500mm

上极化：大于100mm，小于150mm

1.7、有硬件限位开关，可寻零

1.8、方位和极化配置旋转关节

1.9、有减速器或者蜗轮蜗杆装置

1.10、控制器

1.10.1、具备同步脉冲输出功能

1.10.2、同步脉冲：兼容TTL，脉宽不小于2 微秒

1.10.3、控制方式：本地控制、远程控制

1.10.4、通讯接口：RS232或LAN

1.11、使用环境：温度-10～40℃，湿度≤85%

1.12、电源电压：210-230V，50Hz

- 方案综述

2.1、四轴转台中，方位轴和极化轴分别由一套伺服电机和蜗轮蜗杆减速箱组成；蜗轮蜗杆减速箱选用空心轴结构，以便于旋转关节的安装。X/Y滑台选用成熟组件，由步进电机驱动滚珠丝杠，带动滑台做直线运动。

2.2、四轴转台与天线测试系统连接如图所示

- 控制方案：转台控制方案采用上、下位机模式，有上位机（如用户PC机）发送程控指令给下位机，下位机接收程控指令并进行解析，根据指令驱动电机进行运转。如图所示

3.1、控制箱：控制箱采用4U的标准机箱，可以集成于用户测试系统控制柜里，其主要有电源、控制主板、伺服驱动器、步进驱动器、网口/串口服务器组成。

3.1.1、电源：为控制主板提供24V电源。

3.1.2、控制主板

a）接收上位机发送的程控指令并进行解析，根据指令发出位置脉冲到伺服驱动器，驱动电机转动。

b）实时上传当前位置、状态信息。

c）控制伺服驱动器伺服开/伺服关信号。

d）接收伺服驱动器的准备就绪信号，判断伺服驱动器当前就绪状态，以决定是否启动转台。

e）接收转台的电气限位信号，使转台限制在运动范围内，避免转台越限运动导致转台损坏或人员安全。

3.1.3、伺服驱动器：接收控制主板的位置指令、伺服开/关信号，驱动电机运转。

3.1.4、网口/串口服务器：网口/串口服务器主要起中间转换作用，把上位机发送的TCP/IP协议或UDP协议的程控指令转为串口协议，送给控制主板；把主控制板发送串口协议的上传信息转为TCP/IP协议或UDP协议帧，上传给上位机。

控制箱组成如图所示

3.1.3、控制箱面板

a)控制箱面板分前后两部分，前面板留有电源开关、电源指示灯、调测串口。

控制箱前面板示意图

b)控制箱后面板留有RJ45网口、限位接口、电机接口、码盘接口。

控制箱后面板示意图

3.2、电气限位

3.2.1、转台的电气限位主要是限位开关，转台在转动过程中，触碰到限位开关时，开关的常开/常闭状态发生改变，触发控制主板产生中断信号，激发控制主板停止向驱动器发送位置脉冲，进而停止转台，避免转台越限运动导致转台、减速机和电机的损坏。

3.2.2、方位轴、X滑台和Y滑台各有两个限位开关，分别为正向限位开关、负向限位开关。方位限位开关使方位轴运动范围限制在-180º～+180º范围内，X/Y滑台限位开关使X/Y滑台运动范围限制在-200mm～+200mm范围内。

3.2.3、极化轴可连续旋转，无电气限位。

3.3、绝对零位：转台各轴的绝对零位均已触碰负限位开关而停止的位置点作为绝对零位点。绝对零点一经设计确定后，在使用过程中不可改变。

3.4、相对零点：相对零点是指转台复位过程中触碰到绝对零位开关（负限位开关）返回的角度位置。相对零点可由用户在转台运动范围内任意设定，控制主板上传的所有位置信息也均以相对零点作为参考点。

天线发射支架

4.1、称重15KG

4.2、可手动调节升降

（四）、旋转关节：主要用于转台上面测试件的电缆与射频输入、输出电缆之间的转换。

1、通道数：1

2、频率：DC~26.5GHz

3、接口：3.5mm-f(50Ω)

4、最大功率：3 kW @ sea level

90 W @ 55.000 feet

5、平均功率：200 W @ 1 GHz

40 W @ 15 GHz

25 W @ 26.5 GHz

6、最大驻波（VSWR）:1.3 @ DC to 10 GHz

1.4 @ 10 to 18 GHz

1.7 @ 18 to 26.5 GHz

7、最大插损：0.30dB @ DC to 10 GHz

0.35dB @ 10 to 18 GHz

0.70dB @ 18 to 26.5 GHz

（五）、系统控制软件：

1、转台测控软件可以用来测试转台接口协议和做基本的功能测试，主要有位置模式、步进模式、位置回显、状态指示、运动模式指示、参数设置、硬脉冲设置等功能。

2、测试软件是基于LabWindows/CVI进行开发的，中文界面，美观大方，操作简单。

测控软件界面示意图

3、对整个系统的操作流程实现自动化，含对仪器（矢量网络分析仪等）操作，对转台控制，协调系统实时精确采集数据，存储并进行简单参数分析。

（六）、系统分析软件

1、调用系统控制软件得到的数据，进行适当的变换、计算，输出所需图形、参数等。

2、能够准确、高效的完成800MHz～26.5GHz频段内各类型天线的方向图、增益、前后比、旁瓣电平、零深、波瓣宽度、轴比、极化特性、极化隔离度、相位中心等天线性能测试。

注：以上基本技术参数为采购最低需求，投标人的投标货物必须全部满足基本技术参数要求，否则为无效投标。

（七）、投标要求

1、此次招标各投标人需自行设计方案，根据标书所提供的技术要求对各分项系统进行深化设计，深化设计方案必须符合先进性、科学性、合理性、运行费用节省，使用方便等要求。投标人需提供设计图纸、设备清单及技术参数、材料清单及深化设计方案等技术文件。投标人必须提供投标人营业执照有效复印件以及投标人法定代表对投标代表的授权书原件。

2、投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物简要说明一览表、售后服务承诺、投标产品及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

3、本次招标报价为交钥匙工程。投标总报价为本次招标货物安装调试完毕，并将用户原有天线测试系统迁移至暗室内，并负责整合原天线测试系统及此次招标所采购四维转台等，工程中涉及到的系统连接用电缆及转接器、喇叭天线等也包含在总报价中，具体数量根据实际情况而定，确保测试系统能正常运行（须满足天线测试，包括场型、增益、效率、方向图测试、相位中心测试等），经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

三、质量责任

3.1、产品质量责任：屏蔽室所涉及到的所有货物质量均应满足合同技术要求。如经用户抽样检验不合格时，用于有权退货，由此造成的一切损失由供货方承担。

3.2、工程质量责任：屏蔽室建设的工程质量，包括项目、人员、进度、周期、功能、性能、检测及安全等方面的工程质量，均由供货方负责。如因工程质量问题或事故造成的各项损失，将由供货方承担责任并进行相应赔偿。用户将根据建设方案中的相应内容，对其进行监督。

四、设备安装及调试、培训、验收

4.1、包装箱适用于长途运输，防潮、防严重挤压致货物受损。

4.2、供货方负责屏蔽室建设材料的运输、搬运、装卸，到达用户规定的地点。

4.3、运输方式:陆运。

4.4、中标供应商负责组织专业技术人员进行系统安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作的顺利进行。

4.5、装调试到位后由中标供应商及用户共同进行质量验收签字。

4.6、培训：项目验收合格后，中标供应商应对用户使用人员进行必要的使用操作指导后，交付买方使用，应有计划地对甲方的管理、维保人员进行本次采购货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后的良好运行状态。

4.7、货物验收前，中选供应商须提供完整的技术资料(包括说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

4.8、验收

4.8.1、验收标准：货物验收按国家现行产品技术标准，没有国家标准的参照国际通行标准及招标文件第二章“主要技术参数及要求”进行验收。

4.8.2、验收方法

(1)验收标准

应按厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家或行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

(2)设备安装、调试结束后及有关项目全部完成后，由采购人负责并会同中标供应商及有关人员按验收标准进行联合验收。

(3)中标供应商在用户安装现场进行最终验收、技术培训所发生的一切费用均由中标供应商承担，并计入报价价格内。

五、售后服务及相关要求

5.1、微波暗室屏蔽室建设完成并验收后，免费保修至少2年。在保修期内，任何有缺损部件免费维护，并包括无法修复部件的重新更换，且保证技术性能指标无变化、安装性能指标保证没有变化。

5.2、保修期内，如屏蔽室出现功能及性能方面的质量问题，供货方应在接到用户故障通知后，4小时内予以响应，3个工作日内派有经验的维修技术人员到达现场，5天之内排除故障；需要更换设备或配件的应在10天之内修复（从提出现场服务要求开始算起），10天内不能修复的须及时提供备用设备。在项目保修期外，仍可为项目提供终生的维修和技术支持服务。

5.3、售后费用：在免费保修期内，一切售后费用（包括零配件的费用及运费）由中标方承担；在保修期外，提供零配件、维修和技术服务的优惠费用。

五、其他要求

5.1各投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

5.2上述招标规格及要求中所发生的一切费用均包含在投标报价中。

5.3各投标人无论中标与否，所有围绕投标的费用均由投标单位自行承担。

5.4各投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购方概不负责。

5.5投标时，投标人必须按货物一览表进行投标报价。以综合单价（含人工费、材料费、企业管理费、措施项目费、利润、税金、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用）为结算依据。

5.7招标文件中载明的资格要求，投标人必须在投标文件中提供证明材料，并应在招标文件中明确证明材料的种类、名称、数量等要求，投标人未按招标文件要求提供证明材料的应当认定为该项资格条件不符合。

5.8招标文件中载明的技术和商务要求，属于实质性要求，不满足即为无效投标条款的，投标人必须提供证明材料，未按招标文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不符合；属于加分条款的，投标人须提供证明材料并予以标注对应关系，未按招标文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不得分。

5.9投标人在编写《技术规格和商务偏离表》时应在“招标要求”部分逐条列明招标文件对技术、质量、商务、服务的具体要求，方便投标人详细展示对招标要求的响应情况和评标委员会评标。 投标人须把所投货物的具体型号、详细配置、售后服务等具体情况根据招标文件要求、技术商务偏离情况逐项进行描述，照搬招标文件内容或缺项，视为投标未实质性响应，经评标委员会核实直接认定为无效投标。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：泉州师范学院物信学院电磁屏蔽系统等设备及服务采购项目 采购人名称：泉州师范学院 项目内容：物信学院电磁屏蔽系统等设备及服务 项目编号：FJSJX2014323 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定条件： ①具有独立承担民事责任能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 （2）投标人近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚。 （3）投标人应具有本次招标货物或服务的经营范围；投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定。 （4）投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内(落款时间在截止开标时间2个月内)没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。 （5）本项目不接受联合体投标。 （6）本次采购项目合同包1的预算审核价为1117000.00 元，超过预算审核价的投标为无效投标。 ※根据上述资格要求，投标人须提供的资格证明文件详见本招标文件《第三章 投标人须知》10.2。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后60日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：泉州市丰泽区云鹿路西侧鑫源麦德龙国贸商城A区5-507 接收人：刘小燕、刘燕珍 投标截止时间：2015年 3月 4日上午9：30时 |
| 5 | 12 | 投标保证金:本项目的合同包1投标保证金为11000元人民币，投标人向招标代理机构提交的投标保证金以转账或电汇方式从投标人公司账户（而非其他个人账户）提交至招标代理机构指定账户（在投标文件中应附有效证明）内，并确保在投标截止时间 2015 年3月 2 日17：00时前到账。投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号。注意：不接受现金、现金缴款或汇票方式提交的投标保证金。 |
| 6 | 19.7 | 评标标准和方法： - 本项目合同包1的评标方法采用综合评分法确定1名中标候选人。 |
| 7 |  | 招标文件中规定并标明： ①实质性要求和条件，明确无效投标具体条款详见本章17.3款。 ②串通投标界定具体条款详见本章19.8款。 ③废标的具体条款详见本章19.9款。 |
| 8 |  | 中标服务费：按国家发展计划委员会《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号文）规定的标准执行（收费标准见以下附件）。 附件：招标代理服务收费标准( 费率) 中标金额 （万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 中标人应在领取中标通知书的同时以现金或转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳中标服务费。 |
| 9 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：泉州市采购办 |
| 10 |  | 履约保证金: 中标供应商在签定合同时须向采购单位提供所中标总金额的5%作为履约保证金,待验收合格时将履约保证金转为质量保证金，中标人承诺的免费保修期满后无质量和售后服务问题时无息退还。 |
| 11 |  | 付款方式： 中标供应商与采购方签订合同后，货物按采购方指定地点交货后全部安装、调试完毕、试运行正常、验收合格后1个月内采购方支付中标总金额。 |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。（具体要求详见投标人须知前附表第2项）

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合投标。

3.6投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

- 6.１ 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.１至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.２ 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 投标要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2招标文件中如需载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按招标文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件报价部分（单独密封并与投标文件一同递交）：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 节能、减排、环境标志产品价格统计表、中小企业声明函（若有）

(6) 投标保证金（复印件）

10.2投标文件技术商务部分（单独编制装胶装订成册并密封）：

(1) 技术规格和商务偏离表

(2) 货物说明一览表

(3) 投标人资格证明文件

①关于资格的声明函

②投标人的资格声明

③有效的企业法人营业执照副本复印件；

④税务登记证复印件；

⑤非法定代表人参加时必须提供由法定代表人对授权代表人的授权书(授权书必须法人代表签字,否则无效)；

⑥法定代表人身份证复印件；

⑦非法定代表人参加时必须提供授权代表人的身份证复印件；

⑧投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内(落款时间在截止开标时间2个月内)没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

(4) 商务要求承诺书

(5) 投标人提交的其它资料

注：投标文件正本中以上所有“(4) 投标人资格证明文件”中证明文件复印件须加盖投标人公章，需注明“与原件一致”。投标人必须满足以上所有资格条件，有任何一项不满足，都将导致其投标文件按无效标处理。

10.3投标文件的“报价部分” 必须装订成册并加盖投标单位公章和骑缝章密封提交； “技术商务部分”必须胶装装订成册并加盖投标单位公章和骑缝章密封提交； “技术商务部分”正、副本中不得体现与报价有关的相关信息，否则其投标视为无效投标。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不

允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转帐形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

- 12.7因采购人要求中标人全额垫款，故不要求支付履约保证金的。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；（采购人如有要求中      标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标（投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。定标后，采购人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任）；

⑸本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人的投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。具体按以下要求制作：

（1）投标文件的技术商务标须提供正本一份，副本六份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件正、副本必须用胶装装订成册（为永久性、无破坏不可拆卸）并加盖投标单位公章和骑缝章。(投标文件的技术商务标中不能体现投标价格，未按要求提交的投标文件按无效标处理)

（2）投标文件的报价标（含投标书、开标一览表、投标分项报价表及所有涉及投标报价部分的资料）须提供正本一份，副本六份，并在封面标明报价标“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

（3）除招标文件中另有规定外，投标人投标文件所加盖的投标人公章必须是与营业执照上公司名称相一致的公章，加盖公司其他的投标专用章、合同章等均视为无效投标。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于 2015 年 3 月 4 日   上午9：30 时之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。（4）根据招标文件设基本技术参数偏离表，达不到基本技术参数，视为无效投标。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8) 一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的

（投标人应如实详细填写技术规格和商务偏离表，若无详细技术规格和商务偏离表或未按要求填写者则视为非应答性投标，按无效标处理。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为，该投标将作为无效投标处理，并按相关规定进行处罚。）；

(11)不满足招标文件中投标人须知前附表第2项中资格标准的；

(12)资格证明文件复印件未注明“与原件一致”，或未加盖投标人公章;

(13)投标文件未按招标文件要求胶装装订成册并加盖骑缝章的；

(14)不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

（15）投标人投标文件所加盖的投标人公章与营业执照上公司名称不一致的公章，加盖公司其他的投标专用章、合同章等。

（16）投标人报价超过最高预算审核价。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4关于评审工作

17.4.1严格界定投标偏差。评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项界定投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

17.4.2重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的。

（2）投标如需提供联合体未提交联合体协议的。

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的。

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。招标文件可对重大偏差进行细化约定。

17.4.3细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。不利的认定标准应当在招标文件中量化。采用综合评分法的，可对细微偏差采取扣分做法，扣分标准应在招标文件中列明。采用最低评标价法的，可对细微偏差采取计量做法，约定一定数量以上的累积细微偏差视为技术商务不合格（或实质性不响应），为无效投标。

17.4.4评标委员会应依据所有投标人的全部投标材料，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料，不得仅依据“货物说明一览表”、“技术规格和商务偏离表”做出评价。资格条款和不响应即为无效投标的实质性条款按照省财政厅闽财购〔2013〕39号文件第一点第三款的要求，对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；得（扣）分条款及其他条款，对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，采购单位以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购单位以投标描述、证明材料中有利于采购单位的内容进行验收。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4关于同一品牌同一型号产品有效投标人个数的计算

同一品牌同一型号产品只能由一个投标人参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个投标人计算，并以报价最低的合格投标人作为有效投标人。

若不同投标人对同一品牌同一型号产品技术参数描述不一致的，评标委员会应确定投标产品技术参数的真实性和唯一性，以符合技术参数真实性和唯一性的投标人作为有效投标人。

所投产品是由系列子产品组成的，若不同供应商所投某(或某几项)子产品品牌型号相同，该(或其中某几项)子产品投标金额（合计）占投标总价达50%及以上，按同一品牌同一型号相关规定处置。

19.5评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.6评标标准和方法：综合评分法

⑴评标采用综合评标法，并实行两阶段评标。

①第一阶段进行技术、商务部分的评标。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术、商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人，并计算出各投标人技术、商务部分的得分。

②第二阶段进行价格部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价标符合性审查的报价标进行评标，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分和额外加分（如有）。

③汇总各合格投标人的综合得分，对评委技术、商务评分结果统计时，去掉一个最高分和一个最低分后再行算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分。评标委员会推荐评标总得分最高的投标方作为中标候选人。当评标得分相同时，投标报价低的为中标候选人；当评标得分和报价均相同时，技术评标得分高的为中标候选人。（若同一合同包中同时获得节能、减排、环境标志认证的，在总分值或价格相同的情况下拥有认证数量最多的产品将被排序在前。）

⑵各部分评分分值分布及评分标准如下: 以下各项分数均保留至小数点后2位数（第3位四舍五入）。

A：报价部分评分           满分45分

B：商务部分评分           满分15分

C：技术部分评分           满分40分

D：附加分

对评委技术、商务评分结果统计时，去掉一个最高分和一个最低分后再行算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分。

综合得分＝A+B+C+D

A、价格部分（满分45分）

首先分别对各投标方的报价进行校调，确认评标价。

各投标方的价格得分按以下方式得出：

A=（Bn/B0）×0.45×100

式中：A为投标报价得分；

Bn为评标基准价（有效投标方最低报价）；B0为投标报价；

0.45为价格权值（45%）；

B、商务部分（满分15分）

| 序号 | 项目 | 考评得分 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 投标人经营年限：最长经营年限的得1分；其它的得0.5分；经营年限＜2年的不得分。 | 提供有效营业执照复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 1分 |
| B2 | 通过ISO9001质量体系认证得0.5分； 通过环境管理体系认证得0.5分。 | 提供有效证书复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 1分 |
| B3 | 投标人提供国家人事部与信息产业部颁发的：通信工程师证书的得1分；提供中级或中级以上网络工程师证书的得1分。 | 提供有效期内证书复印件，同时应提供持证者的社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 |
| B4 | 根据投标人2012以来年获得省政府颁发省科技进步奖、省科技发明奖及以上获奖情况，提供证书复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 由评委进行横向对比评分，最好的得2分；第二的得1分；第三的得0.5分；其他的或未提供的不得分。 | 2分 |
| B5 | 根据2012年以来单项合同中标金额100万元以上且已完成的同类业绩的数量，对所有投标人进行比较和评价，符合规定的业绩合同累计金额最高的得3分；第二的得2分；第三的得1分，没有提供的不得分。 | 提供中标通知书、合同、中标通知网站、验收单、业绩清单等资料。 | 3分 |
| B6 | 产品保修期 | 产品保修期为2年的本项得0分；2年以上的每增加半年的加1分；满分2分。 | 2分 |
| B7 | 根据各投标人培训计划详细情况进行评价，包括完工后使用操作培训、维护培训等综合评价。 | 由评委进行横向对比评分，最好的得1分；第二的得0.5分；其他的或未提供的不得分。 | 1分 |
| B8 | 对各投标人的售后服务流程、服务人员配备情况、服务承诺的完备性、维修网点的完善程度、维修能力及方式、响应时间、是否具有24小时免费服务电话、免费保修期满后的维护承诺及保障措施等情况。 | 由评委进行横向对比评分，最好的得1分；第二的得0.5分；其他的或未提供的不得分。 | 1分 |
| B9 | 投标人是泉经贸运行[2014]735号文公布的供应商的得2分；投标人注册地为泉州市或在泉州市有经工商部门注册的售后服务机构的得1分；投标人注册地为福建省或在福建省有经工商部门注册的售后服务机构的得0.5分；否则不得分，以上不重复计分。 | 投标人须提供相关证明材料。 | 2分 |

C、技术部分（满分40分）

| 序号 | 项目 | 考评得分 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 根据招标文件第二章招标内容要求中：全部基本技术参数满足情况。 | 全部满足基本技术参数要求的得23分 ；任何一项不满足为无效投标。 | 23分 |
| C2 | 1、暗室静区指标 1.2、静区反射电平：<-30dB@ 0.8GHz <-40dB@ 3GHz <-45dB@ 10GHz <-50dB@ 18GHz <-50dB@ 26GHz 1.3、交叉极化特性：<-25dB 多路经损耗： ±0.25dB 场强幅度均匀性：≤±0.25dB（横向幅值）；≤±2.0dB（纵向幅值）。 2.2吸波材料一般要求 2.2.1吸波材料物理性能 泡沫角锥四棱锥外形整齐一致、美观洁净，外表面为浅蓝色，颜色均匀，材料一致性好。使用温度-50~+80℃，短时100℃。功率容量>1kw/m2。泡沫角锥柔软，弯曲后可回弹，抗机械挤压能力强，不易变形。无掉渣、表面漆无脱落。 | 三项全部满足要求的不得分；每项更优的进行横向比较，每项在0-1分之间加分。 | 3分 |
| C3 | 接收转台（四轴）与转台控制器 1.2、任务载荷：极化轴距离转动面150mm处最大负载15Kg； 1.3、运行速度： 方位最大速度：大于5度/秒 方位最小速度：大于0.5度/秒 极化最大速度：大于30度/秒 极化轴最小速度：大于0.5度/秒 1.4、行程： 极化角度范围：0~360度（可连续旋转） 方位角度范围：±180度 X轴行程：±200mm Y轴行程：±200mm | 三项全部满足要求的不得分；每项更优的进行横向比较，每项在0-1分之间加分。须提供技术检验检测机构提供的检测报告复印件，未提供的不得分。 | 3分 |
| C4 | 接收转台（四轴）与转台控制器 1.10、控制器 1.10.2、同步脉冲：兼容TTL，脉宽不小于2 微秒 1.11、使用环境：温度-10～40℃，湿度≤85% | 两项全部满足要求的不得分；每项更优的进行横向比较，每项在0-2分之间加分。须提供技术检验检测机构提供的检测报告复印件，未提供的不得分。 | 2分 |
| C5 | 旋转关节 4、最大功率：3 kW @ sea level 90 W @ 55.000 feet 5、平均功率：200 W @ 1 GHz 40 W @ 15 GHz 25 W @ 26.5 GHz 6、最大驻波（VSWR）:1.3 @ DC to 10 GHz 1.4 @ 10 to 18 GHz 1.7 @ 18 to 26.5 GHz | 三项全部满足要求的不得分；每项更优的进行横向比较，每项在0-1分之间加分。须提供技术检验检测机构提供的检测报告复印件，未提供的不得分。 | 3分 |
| C6 | 能够准确、高效的完成800MHz～26.5GHz频段内各类型天线的方向图、增益、前后比、旁瓣电平、零深、波瓣宽度、轴比、极化特性、极化隔离度、相位中心等天线性能测试。根据各投标人屏蔽门方案是否先进、设计合理，制造工艺先进，结构稳定可靠，操作使用方便，并便于安装与维护等进行评价。 | 由评委进行横向对比评分，最好的得3分；第二的得2分；第三的得0.5分；其他的或未提供的不得分。 | 3分 |
| C7 | 根据各投标人屏蔽体结构是否合理，与基建配合协调，经济实用；设计方案合理，工艺先进；根据通风，电源、照明，监控、接地、各类过壁线缆的滤波处理、等分系统的设计方案合理性等进行评价。 | 由评委进行横向对比评分，最好的得1.5分；第二的得1分；第三的得0.5分；其他的或未提供的不得分。 | 1.5分 |
| C8 | 根据各投标人对本项目的施工组织计划的编制、文明施工措施的科学性、完整性、合理性情况；根据各投标人的设计图的情况：根据设计图纸响应的完整性、符合性及科学性进行综合评价。 | 由评委进行横向对比评分，最好的得1.5分；第二的得1分；第三的得0.5分；其他的或未提供的不得分。 | 1.5分 |

D、附：

（1）根据《财政部、国家发改委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2009]102号）的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。(应于投标文件中提供相关证明材料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等，并加盖投标人公章。）

（2）根据闽财购[2008]31号文件规定，节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下：

| 同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例 | 优惠办法 |
| --- | --- |
| 10％（含10％）至50％（不含50％） | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的5％ |
| 50％及以上 | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的10％ |

（“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品；“节能、环境标志”系指列入上述清单的产品。在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料，有一项未提供的，均不予加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。（本次采购如有属国家强制采购的节能产品，则对节能清单产品不再另行加分）

（3）根据闽财购[2010]9号文件及质检总局、财政部、认监委《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）的规定，采购项目若属于使用财政性资金采购信息安全产品（如防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡ＣＯＳ、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品等），应当采购经国家认证的信息安全产品，同时要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

（4）小型和微型企业产品的价格优惠：

本项目为非专门面向中小企业的项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件，具体规定如下：

（一）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1、符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

1、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供以下相关资料，并用扣除后的价格参与评审：（注：若未提供以下所有相关材料，则本项内容不予价格扣除。）

1、《小型和微型企业产品价格统计表》（格式附后）。

2、《中小企业声明函》（格式附后）。

3、投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：

①实行电子缴纳方式的，应提供向税务机关网上申报成功后打印的）《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；

②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会资金证明。（证明材料应加盖缴纳企业的公章）

4、上一年度经会计师事务所出具的财务审计报表，并加盖投标人的公章。

（5）地产品供应商价格扣除：

投标人为《名优地产品名录》的企业或产品参加本市政府采购活动享受《泉州市政府采购促进民营企业发展暂行规定》（泉财采[2013]533号）有关优惠政策。本项目所称地产品供应商，是指纳入泉州市经贸委、财政局联合下发的《关于公布泉州市2015年度名优地产品供应商名录的通知》（泉经贸运行[2014]735号）中公布的供应商名录的企业。

19.7本次项目采购串通投标界定：

评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.8本次项目采购废标界定：

(1)有效投标方不足三家；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了最高采购限价，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

第四章 福建省省级政府采购合同（参考文本）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经福建省泉州市财政局政府采购委员会采购办公室核准的政府采购计划（闽采计     号），甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方于    年  月  日前向乙方一次性支付货款总额。（若乙方有支付履约保证金的，不可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格     的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后    个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后  小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案；若  小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 天，按迟交货物金额的  ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送福建省泉州市财政局政府采购委员会采购办公室备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

政府采购项目

投  标  文  件

报价标

（正本/副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

报价标（正本一份、副本六份）

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 节能、减排、环境标志产品加分明细表 、中小企业声明函（如有）

4．投标分项报价表

5. 其它与价格有关的文件(如有)

6．投标保证金复印件

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份。

(1) 开标一览表

(2) 节能、减排、环境标志产品加分明细表、中小企业声明函

(3)投标分项报价表

(4) 货物说明一览表

(5) 供货范围清单

(6) 技术规格和商务偏离表

(7) 投标人资格证明文件

(8) 投标人提交的其它资料

(9) 招标服务费承诺书

(10) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称：                                     招标编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。           投标人代表签字：

2.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表

（本明细表格针对各投标人所投产品中如有属节能、减排、环境标志产品清单内产品的填写，没有可不填）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 金额 | 本合同包 报价 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标项加分 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签字：

日期：

小、微企业生产产品清单及价格扣除表

注：根据工信部联企业[2011]300号规定的划分标准，若投标人及其参加本项目的投标产品制造商为小/微企业的，请如实填写下表要求，没有则不填。

| 合同包号 | 小型和微型企业产品名称 | 生产厂家 | 金额 | 相应扣除比率% | 相应扣除价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签字：

日期：

附：投标人(小、微企业)及所投产品（小、微企业生产的产品）生产企业的社会保险缴纳证明材料等相关证明文件。

投标分项报价表

投标人名称：             招标编号：               货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

政府采购项目

投  标  文  件

商务技术标

（正本/副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

技术商务标（正本一份、副本六份）

目  录

1. 货物说明一览表

2. 供货范围清单

3. 技术规格和商务偏离表

4. 售后服务承诺

5．投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

投标人须提供住所地或业务发生地检察机关出具的在有效期内(截止开标时间2个月内)的没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知证明文件（如提供原件，投标文件正本放原件，副本放复印件）

6. 投标人提交的其它资料

7. 招标服务费承诺书

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

- 技术商务偏离表

项目编号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

| 合同包号 |  |  |  |  | 品目号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  | 产地 |  |
| 招标文件要求 |  |  |  |  |  | 投标实际响应 |  |  |  |
| 1 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏离说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人须把所投货物的具体型号、详细配置、售后服务等具体情况根据招标文件要求、技术商务偏离情况逐项进行描述，照搬招标文件内容或缺项，视为投标未实质性响应，经评标委员会核实直接认定为无效投标” ，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人代表签字：

时间：     年     月     日

售后服务承诺

投标人名称：                          招标编号∶

投标人根据招标文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含参加本项目售后服务人员配备情况，服务保障体系、维护响应计划等）、交货期和支付方式承诺、培训方案等。

投标人代表签字：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本六份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）近三年没有在政府采购活动中受到行政部门的处罚。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见附件6－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人和被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

附银行帐号信息，退保证金时请退至如下帐号：

开户行：

开户名称：

帐号：

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

政府采购廉洁自律承诺书

XXXXXXXX单位：

采购项目名称：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

供 应 商(盖章)：

法定代表人或委托代理人：

年  月  日